| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГК-ГРУПП» |  | Приложение №8 к решению Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 29.06.2022 № 194 РФ, Республика Татарстан; 421001, г. Казань, ул. Четаева, д. 4; оф. 19 Тел. +7 (917) 231-59-81 ИНН/КПП 1659199710/165701001 ОГРН 1191690048615 |
| --- | --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАТАЛОВ:56:47: 0603001, 0602001, 0601001, 0502003, 0502002, 0501001, 0403002, 0403001, 0402003, 0402001, 0401004, 0401003, 0401001, 0301004, 0101080, 0101079, 01010787, 0101077, 0101075, 0101074, 0101073, 0101072, 0101071, 0101070, 0101069, 0101068, 0101066, 0101064, 0101063, 0101062, 0101061, 0101060, 0101059, 0101058, 0101057, 0101056, 0101055, 0101054, 0101053, 0101052, 0101051, 0101050, 0101049, 0101048, 0101047, 0101046, 0101045, 0101044, 0101043, 0101042, 0101041, 0101040, 0101039, 0101038, 0101037, 0101023, 0101022, 0101020, 0101016, 0101013

ТОМ 1.

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Казань, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ)	5

3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ)	7

3.1. Общие организационные мероприятия	7

4.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

4.1. Функциональные зоны, отображенные в проекте внесения изменений в Генеральный план Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)	8

4.2. Параметры функциональных зон Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)	11

5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ)	13

5.1 Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)	16

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов: 56:47: 0603001, 0602001, 0601001, 0502003, 0502002, 0501001, 0403002, 0403001, 0402003, 0402001, 0401004, 0401003, 0401001, 0301004, 0101080, 0101079, 01010787, 0101077, 0101075, 0101074, 0101073, 0101072, 0101071, 0101070, 0101069, 0101068, 0101066, 0101064, 0101063, 0101062, 0101061, 0101060, 0101059, 0101058, 0101057, 0101056, 0101055, 0101054, 0101053, 0101052, 0101051, 0101050, 0101049, 0101048, 0101047, 0101046, 0101045, 0101044, 0101043, 0101042, 0101041, 0101040, 0101039, 0101038, 0101037, 0101023, 0101022, 0101020, 0101016, 0101013 (далее – Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области(в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)) разработан ООО «ГК-групп» на основании «О разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области(в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) 2021 г.

Заказчик проекта – Администрация муниципального образования Соль-Илецкий городской округ (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов).

Источник финансирования работ – Бюджет муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области.

Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) и осуществляется в целях:

- изменения границы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов).

- установления функциональных зон на территории муниципального образования «Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов).

- определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- уточнения и актуализации характеристик объектов федерального, регионального и местного значения на основании утвержденной документации по планировке и межеванию территорий городского поселения;

Подготовка описания местоположения границы муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области(в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) осуществляется в целях:

- внесения сведений о границе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).

Проект внесения изменений в Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта внесения изменений в Генеральный план – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта внесения изменений в Генеральный план – до 2041 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) включает в себя:

Утверждаемую в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы – Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации проекта внесения изменений в Генеральный план.

Графические материалы содержат карты территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию Положений проекта внесения изменений в Генеральный план.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ)

Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) (до 01.01.2016 года МО Соль-Илецкий городской округ) образован в соответствии с постановлением ВЦИК «Об административном делении Оренбургской губернии на районы и сельсоветы»  от 30 мая 1927 года.

Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) располагается на юге области в 77 километрах от областного центра. На западе граничит с Илекским районом, на севере - с Оренбургским и Беляевским, на востоке - с Акбулакским районом. Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ имеет достаточно большую протяженность границ с Казахстаном.  Протяженность российско-казахстанского участка границы на территории муниципального образования составляет 284,5 километра.

Общая площадь территории муниципального образования Соль-Илецкого городского округа (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов), равна 190146817, 46 кв.м.

Через территорию муниципального образования проходят Западно-Казахстанская и Южно-Уральская железная дороги, а станция Илецк I Западно-Казахстанской железной дороги находится в г. Соль-Илецке и является по существу воротами в Азию, через которые идут поезда из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в Москву и обратно.

Основное направление развития муниципального образования – сельское хозяйство: зерновое и мясомолочное направление, высокими темпами развивается туризм.

Муниципальное образование Соль-Илецкий городской округ (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) является бурно развивающимся округом Оренбургской области, обладает большим ресурсным и экономическим потенциалом. Наиболее перспективными направлениями развития муниципального образования являются сельское хозяйство, туризм, соледобывающая промышленность.

На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области(в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) имеются следующие объекты производства:

- ООО «Руссоль» - ООО «Соль-Илецкий машиностроительный завод»

Транспортная связь муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) с другими районами Оренбургской области и поселениями в настоящее время осуществляется через автомобильные дороги федерального и регионального или межмуниципального значения.

# 3. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ)

## 3.1. Общие организационные мероприятия

При определении направления развития муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) были учтены программы социально-экономического развития Оренбургской области, муниципального образования г.Соль-Илецк, региональные и федеральные отраслевые программы. Планируемых для размещения объектов местного значения на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) не планируется.

# 4.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

## 4.1. Функциональные зоны, отображенные в проекте внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Описание назначения функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | застройка индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки; застройка среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами; размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | застройка среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами; зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами; размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Объекты медицинского обслуживания; здания и сооружения религиозного использования; объекты образования и просвещения; объекты дошкольного, начального и среднего общего образования, образовательные кружки; объекты культуры, культурно-досуговой деятельности; объекты, предназначенные для организации развлекательных мероприятий; объекты спорта; объекты, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной деятельности. |
| 3 | Общественно-деловые зоны | Размещение объектов делового, общественного и коммерческого назначения; размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения; размещение объектов обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности; размещение объектов общественно-деловые зоны иных видов; размещение объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; могут размещаться жилые дома, жилые дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. |
| 4 | Производственная зона | Размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; размещение промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 5 | Коммунально-складская зона | Размещение коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; размещение промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | Размещение объектов и сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта; размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| 7 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Размещение объектов, предусмотренных для ведения гражданами садоводства и огородничества. |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Размещение объектов сельскохозяйственного назначения и развития объектов сельскохозяйственного назначения. |
| 9 | Зоны рекреационного назначения | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. |
| 10 | Зона озеленения территорий общего пользования | территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. |
| 11 | Зона лесов | Земли лесного фонда |
| 12 | Зона кладбищ | Территории, занятые кладбищами |
| 13 | Зона акваторий | территории, занятые водными объектами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования. |
| 14 | Иные зоны | Размещение объектов культурного наследия; земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. |

## 4.2. Параметры функциональных зон муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)

Таблица 4.2.1

| Наименование зоны | Зонирование территории, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1546,6 | 1915,3 | 1915,3 |
| Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
| Общественно-деловые зоны | 240,4 | 276,1 | 276,1 |
| Производственная зона | 378,5 | 379,6 | 379,6 |
| Коммунально-складская зона | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 644,2 | 645,3 | 645,3 |
| Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 123,1 | 123,1 | 123,1 |
| Зона озелененных территорий общего пользования | 555,8 | 579,5 | 579,5 |
| Зона лесов | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 |
| Зона кладбищ | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Зона акваторий | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Итого по муниципальному образованию | 19490,1 | 19490,1 | 19490,1 |

# 5. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА Г. СОЛЬ-ИЛЕЦК И КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ)

На территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов) не планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

Таблица 5.1

Планируемые для размещения объектов регионального значения на территории Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)

(в соответствии со Схемой территориального планирования Оренбургской области)

| №п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона (кроме линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объект капитального строительства в области образования (иные объекты) | Строительство школы | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| 2. |  | Строительство школы | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| 3. |  | Строительство школы | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| 4 |  | Строительство детского сада | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - |  |
| 5 |  | Строительство детского сада | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| 6 |  | Строительство детского сада | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| 7 |  | Строительство детского сада | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| Объекты в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение условий для развития спорт \физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Строительство спортивного комплекса | Определяется проектом | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| 2 |  | Строительство спортивного комплекса | Определяется проектом | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Специализированная общественно-деловая застройка |
| Особые экономические зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны, заводов и иных объектов недвижимости | Строительство особой экономической зоны (промышленно- производственная экономическая зона) | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | - | Производственная зона |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие объектов инженерной инфраструктуры | Реконструкция очистных сооружений | - | г.Соль-Илецк, Оренбургская область | Первая очередь | санитарно- защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры |

## 5.1 Перечень мероприятий по территориальному планированию муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области (в границах населённого пункта г. Соль-Илецк и кадастровых кварталов)

Планируемых для перевода земель из категории «земли населённых пунктов» в категорию «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» не имеются.