Приложение №2

к решению Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ

от 24.03.2021 № 66

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ с. ГРИГОРЬЕВКА, д. ВОЗРОЖДЕНИЕ, пос. КАЗАНКА, ст. ЧАШКАН,  рзд. 26 км, рзд. 27 км, пос. ЧАШКАН

и  кадастровых кварталов: 56:29: 0414001, 0414002, 0414003, 0414004, 0414005, 0414007, 0414009, 0414011, 0414012, 0414013, 0414014, 0414017, 0414019, 0414020, 0414021, 0414027, 0414028 , 0414029 , 0414030 , 0414031 , 0414032 , 0414033 , 0413001, 0413002, 0413003, 0413004, 0413005, 0413006, 0413007, 0413008, 0413009, 0413010, 0413011, 0413012, 0413013, 0413014, 0413015, 0413016, 0413017, 0413019, 0413021, 0413022, 0413023, 0413024, 0413025, 0413026, 0413027, 0413028, 0413029, 0413030, 0413031, 0413032, 0414032, 0416001, 0410001,0409001, 0408002, 00408001, 0407001, 0406001, 0404001, 0402001

(новая редакция)

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Соль-Илецк ● 2021

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Проект «внесение изменений в Генеральный план (новая редакция)» состоит из 2-х томов:

- Материалы по обоснованию внесений изменений в Генеральный план (Том 2);

- Положение о территориальном планировании (Том 1).

Проект внесений изменений в Генеральный план предоставляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Проект внесения изменений в Генеральный план разработан в соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	5

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	7

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	11

2.1. Анализ использования территорий городского округа	11

2.2. Функциональное зонирование	16

2.3. Варианты размещения объектов местного значения	19

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий	22

4.	Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	26

5.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа,  или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	35

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	37

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
|  | Карта комплексной оценки территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, в том числе населённых пунктов с. Григорьевка, пос. Чашкан, ст. Чашкан, д. Возрождение, пос. Казанка, рзд. 26 км, рзд. 27 км | 1:20 000, 1:5000 |

ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование муниципального образования осуществляется в соответствии  с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке внесений изменений в генеральный план учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития.

Причинами проведения работ являются:

- Требуется изменение границ населённых пунктов с учётом  фактического  использования  участков  и перспективного развития.

- Требуется изменение функционального зонирования территории населенных пунктов.

- Требуется установление функционального зонирования за границами населённого пункта.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования, приоритетных национальных проектов.

Границами  проектирования являются:

- границы населённых  пунктов: с. Григорьевка,  пос. Чашкан, ст. Чашкан, д. Возрождение, пос. Казанка, рзд. 26км, рзд. 27км и  кадастровых кварталов: 56:29: 0414001, 0414002, 0414003, 0414004, 0414005, 0414007, 0414009, 0414011, 0414012, 0414013, 0414014, 0414017, 0414019, 0414020, 0414021, 0414027, 0414028 , 0414029 , 0414030 , 0414031 , 0414032 , 0414033 , 0413001, 0413002, 0413003, 0413004, 0413005, 0413006, 0413007, 0413008, 0413009, 0413010, 0413011, 0413012, 0413013, 0413014, 0413015, 0413016, 0413017, 0413019, 0413021, 0413022, 0413023, 0413024, 0413025, 0413026, 0413027, 0413028, 0413029, 0413030, 0413031, 0413032, 0414032, 0416001, 0410001,0409001, 0408002, 00408001, 0407001, 0406001, 0404001, 0402001.

Генеральный план предусматривает получение максимального эффекта от градостроительной деятельности.

Под максимальным эффектом следует понимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки города, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение её инвестиционной привлекательности.

Проектом  предлагается уточнение  функционального зонирования в границах населённых пунктов с учётом фактического использования территории, земельных участков поставленных на государственный кадастровый учёт с учетом перспективного развития.

За границами населённых пунктов предлагается установление функциональных зон с учётом современного и перспективного использования земельных участков, а также зон с особыми условиями использования территории согласно техническому заданию.

# 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований.

Таблица 1-1 Сведения о муниципальных программах

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа | Отдел культуры администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025 годы |
| 2. | Развитие системы образования Соль-Илецкого городского округа | Управление образования администрации Соль-Илецкого городского округа | 2019-2024 годы |
| 3. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Финансовое управление администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025 годы |
| 4. | Развитие физической культуры, спорта и туризма в Соль-Илецком городском округе | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025 годы |
| 5. | Молодежь Соль-Илецкого городского округа | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025 годы |
| 6. | Развитие туризма в Соль-Илецком городском округе | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025годы |
| 7. | Экономическое развитие Соль-Илецкого городского округа | Комитет экономического анализа и прогнозирования администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2024годы |
| 8. | Патриотическое воспитание граждан Соль-Илецкого городского округа | Комитет по физической культуре, спорту, туризму, делам молодежи и работе с общественными организациями администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025 годы |
| 9. | Управление муниципальным имуществом Соль-Илецкого городского округа | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Соль-Илецкого городского округа | 2018 – 2025 годы |
| 10. | Обеспечение жильем молодых семей в Соль-Илецком городском округе | Отдел по жилищным и социальным вопросам администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2024 годы |
| 11. | Закрепление медицинских кадров в Соль-Илецком городском округе и обеспечение их жильем | Отдел по жилищным и социальным вопросам администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2024 годы |
| 12. | О противодействии коррупции в Соль-Илецком городском округе | Сектор по вопросам муниципальной службы и кадровой работе | 2020-2025 годы |
| 13. | Развитие муниципальной службы | Сектор по вопросам муниципальной службы и кадровой работе. | 2020-2025 годы |
| 14. | Стимулирование развития жилищного строительства в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа. | 2020-2025 годы |
| 15. | Благоустройство территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа. | 2020 – 2025 годы |
| 16. | Повышение безопасности дорожного движения Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа. | 2020-2025 годы |
| 17. | Отходы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа. | 2020-2025 годы |
| 18. | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Соль-Илецкого городского округа | Управление сельского хозяйства муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | 2020-2024 годы |
| 19. | Развитие транспортной системы Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа. | 2020-2025 годы |
| 20. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в Соль-Илецком городском округе | Отдел по жилищным и социальным вопросам администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2024 годы |
| 21. | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Соль-Илецкого городского округа | Организационный отдел администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2024 годы |
| 22. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Администрация Соль-Илецкого городского округа | 2018-2025 годы |
| 23. | Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области | Организационный отдел администрации Соль-Илецкого городского округа | 2020-2025 годы |
| 24. | Содержание и развитие жилищно– коммунального хозяйства муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа | 2019-2024 годы |
| 25. | Формирование современной городской среды в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации Соль-Илецкого городского округа | 2018-2024 годы |
| 26. | Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Соль-Илецкого городского округа | 2018-2024 годы |
| 27. | Защита населения и территории Соль-Илецкого городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Отдел по делам ГО, ПБ и ЧС | 2020-2024 годы |
| 28. | Комплексное развитие сельских территорий Соль-Илецкого городского округа | Управление сельского хозяйства муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | 2020-2025 годы |
| 29. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Соль-Илецкий городской округ |  | 2017-2025 годы |
| 30. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | 2017-2027 годы |

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

2.1. Анализ использования территорий городского округа

Соль-Илецкий городской округ находится на юге центральной части Оренбургской области Приволжского Федерального округа Российской Федерации.

Соль-Илецкий городской округ на северо-западе граничит с Илекским, на севере – с Оренбургским, на востоке с Акбулакским районами. На юге Соль-Илецкого городского округа проходит государственная граница РФ с государством Казахстан.

Город Соль-Илецк расположен на расстоянии 72 км по автостраде и 77 км железной дороге от областного центра г. Оренбурга. Внешние связи города осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Потребности населения города в авиаперевозках удовлетворяются аэропортом г. Оренбурга.

Через город проходят Западно-Казахстанская и Южно-Уральская железные дороги, связывающие Оренбуржье с Казахстаном. Станция Илецк-1 является приграничной, т.к. часть ее находится в долговременной аренде у Казахстана.

В настоящее время к северо-востоку от Соль-Илецка осуществляется реализация проекта строительства международного автомобильного транспортного коридора – «Западная Европа–Западный Китай».

Границами  проектирования являются:

- границы населённых  пунктов: с. Григорьевка,  пос. Чашкан, ст. Чашкан, д. Возрождение, пос. Казанка, рзд. 26км, рзд. 27км и  кадастровых кварталов: 56:29: 0414001, 0414002, 0414003, 0414004, 0414005, 0414007, 0414009, 0414011, 0414012, 0414013, 0414014, 0414017, 0414019, 0414020, 0414021, 0414027, 0414028 , 0414029 , 0414030 , 0414031 , 0414032 , 0414033 , 0413001, 0413002, 0413003, 0413004, 0413005, 0413006, 0413007, 0413008, 0413009, 0413010, 0413011, 0413012, 0413013, 0413014, 0413015, 0413016, 0413017, 0413019, 0413021, 0413022, 0413023, 0413024, 0413025, 0413026, 0413027, 0413028, 0413029, 0413030, 0413031, 0413032, 0414032, 0416001, 0410001,0409001, 0408002, 00408001, 0407001, 0406001, 0404001, 0402001.

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории представлена реками: Илек, Курала, Итчашкан, Шумок,  а также множеством озер.

В 3 км к югу от п. Григорьевка протекает р. Илек, левый приток р. Урал. Русло реки сильно меандрирующее, достигающее в период паводков ширины 300 м. В створе Соль-Илецка затопление паводком 1% обеспеченности достигает отметок 113-114 м. Б. С. Илек, течет в широтном направлении. Река имеет долину шириной 13-14 км, сильно меняющуюся по ширине, пойму и три надпойменные террасы.

В  рассматриваемом районе имеются небольшие месторождения сырья для строительной индустрии.

Песчано-гравийные смеси и песок:

- месторождение Григорьевское (лицензия ОРБ 05085 ТЭ) – 1,5 км севернее с. Казанка. Разрабатывается песчано-гравийная смесь и пески на трех самостоятельных участках, площадью 2,4 кв.км. Северная залежь – песок, запасы по категориям А+В+С1=16124,0 тыс.куб.м, протокол ТКЗ №150, 1985г. Южная залежь – песок, запасы по категориям А+В+С1=16673,0 тыс.куб.м.  Восточная залежь - ПГС, запасы по категориям А+В+С1=124,0 тыс.куб.м, распоряжение МПР Оренбургской области, №232-р, 2012г.  Месторождение не обводнено.

Рост экономических показателей, развитие отраслей социальной сферы оказывают решающее воздействие на увеличение заработной платы и социальных трасфертов, что в свою очередь влияет на улучшение уровня жизни населения. На формирование финансового баланса оказывает влияние деятельность трех субъектов хозяйствования различных организационно-правовых форм собственности: ФГУ КП-12,  ООО «Уранское»,  ПК «Нива».

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – занимает наибольший удельный вес в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств. ФБУ «Колония - поселение № 12 УФСИН РФ по Оренбургской области», производит следующие виды продукции: хлеб и хлебобулочная продукция, кулинарную и копченую продукцию.

Лёгкая промышленность. Швейное и обувное производство представлено 2 предприятиями: Соль-Илецкое райпо и ФБУ «Колония - поселение № 12 УФСИН РФ по Оренбургской области». Производят постельное бельё, рукавицы, оказывают услуги по пошиву комбинезонов, брюк, курток, костюмов, изготавливают обувь.

Культурно-бытовое обслуживание

В населенных пунктах осуществляется культурно-бытовое обслуживание  жителей. Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала населения, повышение качества жизни путем удовлетворения культурных и духовных  потребностей. К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Учреждения образования.

Общеобразовательные школы.

На рассматриваемой территории имеются два общеобразовательных учреждения, из них:

- «Григорьевская  СОШ» в селе Григорьевка на 502 учащихся (посещают 385 чел).

- «Казанская СОШ» в поселке Казанка на 196 учащихся (посещают 51 чел).

Вопросы образования учащихся данной территории администрация исполняет по соглашению с муниципальным образованием.

Детские дошкольные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест | Число детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ «Колобок» | село Григорьевка | 60 (2010) | 84 (2010) |

Численность учащихся в образовательных учреждениях за 2010 г. – 369 чел. или 91,1% к 2009г (405чел.). По прогнозу на 2012 год по 1 и 2 варианту – 416 чел.

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в процентном отношении к общему числу обучающихся в этих учреждениях в 2011 году составил 100% (2010).

Здания СОШ в селе Григорьевка и ООШ в поселке Казанка – типовые, требующие капитального ремонта.

Учреждения здравоохранения. На рассматриваемой территории функционируют 3 фельдшерско-акушерских пункта: в селе Григорьевка, деревне Возрождение, поселке Казанка.

Общее число работников ФАПа села Григорьевка составляет 5 человек, из них 4 человека – средний медицинский персонал.

Общее число работников ФАПа деревни Возрождение составляет 2 человека, из них 1 человек – средний медицинский персонал.

Общее число работников ФАПа поселка Казанка составляет 2 человека, из них 1 человек – средний медицинский персонал.

Обеспеченность врачами в 2010 году составила 6 чел.

Культурно-просветительные учреждения. На рассматриваемой территории функционируют три клубных учреждения и две библиотеки. Из них в селе Григорьевка расположены Сельский Дом Культуры с залом на 300 мест и библиотека с количеством читателей 520 человек, в поселке Казанка - Казанский клуб с залом на 100 мест и библиотека с количеством читателей 138 человек, и в деревне Возрождение находится Возрожденский клуб с залом на 100 мест.

Григорьевский СДК, требующий капитального ремонта, и Казанский клуб размещаются в типовых зданиях, Возрожденский клуб расположен в приспособленном здании.

Спортивные объекты. Стадион в с. Григорьевка.

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Согласно ранее утвержденного Генерального плана предполагался прирост численности населения Соль-Илецкого городского округа: к 2030 г. (расчетный срок ГП) – 27495 человек; к 2050 г. (прогнозный срок ГП) – 28735 человек. На момент разработки (2010 год) численность населения составляла – 26308 человек.

Прогноз роста численности населения в данном проекте сохраняется.

к 2030 году – на 5661 чел.

к 2050 году – на 5783 чел.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На рассматриваемой территории располагается действующий скотомогильник, находящийся между населенными пунктами Возрождение и Григорьевка.  Оборудованного пункта приема бытовых и иных отходов нет. Вывоз бытовых отходов осуществляется на несанкционированные свалки.

Огороженных кладбищ на рассматриваемой территории 6 шт. В д. Возрождение 2 кладбища площадью 0,52 га, п. Казанка – одно кладбище 0,66 га, в с. Григорьевка 3 кладбища, общей площадью 4,3 га. Санитарное состояние удовлетворительное.

Водоснабжение территории осуществляется одиннадцатью водозаборными скважинами: Геология, Ларёк, Мехток, КБО, ОТФ, ст.Чашкан, Промзона, Подхоз, с.Казанка, с.Возрождение. Производительность скважин -120куб.м./час. Глубина – 25м. Две из одиннадцати скважин оборудованы  санитарными зонами. Общая протяженность водопроводных сетей - 12,8 км. Износ водопроводных сетей 100%. Всего на территории  имеется 9 водонапорных башен емкостью по 25м3. Сооружений по водоподготовке нет.

Водоотведение. Очистные сооружения находятся в п. Чашкан. Процент канализованного жилья от общего - 8,3%. Протяженность канализационных сетей - 7 км. Очистка выгребных ям осуществляется спецтехникой в составе 2-х ед. ГАЗ-52. Объекты канализации находятся в хозяйственном ведении КП-12 пос. Чашкан.

Теплоснабжение. В настоящее время теплоснабжение населенных пунктов рассматриваемой территории осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных газовых теплогенераторов.

По данным технической инвентаризации МУП РЖКХ по состоянию на 2010 г. на их балансе находятся 5 котельных.

Котельные маломощные оборудованы котлами старой конструкции.

Основным топливом для котельных является газ.

Тепловые сети проложены надземно. Протяженность тепловых сетей составляет 570 м. Состояние сетей хорошее, имеется износ 20 %.

Электроснабжение. В настоящее время на рассматриваемой территории электрифицированы жилые дома, здания образования, детские дошкольные учреждения, культурно просветительные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, ЖКХ и благоустройство. Электроснабжение потребителей выполнено от существующих комплектных трансформаторных подстанций 10/0,38кВ, подключенных к фидерам 10 кВ от существующей понизительной подстанции 110/10 кВ «Чашканская».

Внутриплощадочные сети выполнены  линиями 0,38кВ от низковольтных щитов  трансформаторных подстанций.

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Соль-Илецкого РЭС. Техническое состояние оборудования понизительных станций и сельских электрических сетей удовлетворительное. Процент загрузки понизительных станций позволяет подсоединение к ним новых нагрузок.

На рассматриваемой территории расположена Григорьевская СЭС мощностью 10 МВА.

Газоснабжение. Источником газоснабжения Соль-Илецкого района является участок магистрального газопровода «Донгуз–Оренбург–Соль-Илецк», диаметром 426 мм и давлением  Р ≤ 5,5 МПа.

Газ с этим давлением поступает на АГРС «Дружба», расположенную в северной части района. На АГРС «Дружба» давление газа снижается с 5,5 до 1,2 МПа и по распределительным газопроводам высокого (1,2-0,6 МПа) давления газ поступает на котельные и ГРП населенных пунктов.

На рассматриваемой территории по состоянию на 2010 г. от общего количества – 1135 домовладений газифицировано 751 (из них сжиженным газом – 39), что составляет 66,1%, протяженность сетей – 30,6 км.

Уровень газификации населения:

-	сетевым газом – 94,8%;

-	сжиженным – 5,2%.

Поставку природного газа в Соль-Илецкий район осуществляет ООО «Оренбургрегионгаз». Сжиженным газом район снабжает ООО «Оренбурггазэнергосеть». На рассматриваемой территории действуют 12 ГРП. В ГРП происходит снижение давления газа с высокого на низкое. Газ низкого давления подается к потребителям (жилые дома).

2.2. Функциональное зонирование

В настоящее время территория городского округа по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилые зоны (в границах проектирования) включают в себя зону застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловые зоны, представленные общественными зданиями различного функционального назначения;

- Зоны производственные, представленные производственными и коммунально-складскими объектами;

- Зоны инженерной инфраструктуры, в состав которой входят объекты инженерного обеспечения: КТП, ГРП, скважины, линии инженерных коммуникаций и др.;

- Зоны транспортной инфраструктуры, в состав которой входят асфальтированные, грунтовые и проселочные дороги, железная дорога и др.;

- Зоны сельскохозяйственного использования, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами;

- Зоны рекреационного назначения, представленные парками, скверами и др.;

- Зоны специального назначения, к которым относятся территории объектов утилизации биологических отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, территории кладбищ, территории ФГУ «Колонии-поселения № 12» УФСИН.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается. В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории муниципального образования, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, прилегающим к жилой территории.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель муниципального образования, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений.

Жилые зоны (в границах проектирования) включают в себя зону застройки индивидуальными жилыми домами.

Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).

Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).

Согласно п. 6 ст. 85 Земельного кодекса РФ: общественная зона – территория, предназначенная для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами.

Зоны производственные – предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Согласно п. 7 ст. 85 Земельного кодекса РФ: производственная зона – территория, предназначенная для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными, предназначенными для этих целей производственными объектами.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

По территории городского округа проходят коридоры ЛЭП, отводов от газопроводов, автомобильных дорог и прочие объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны рекреационного назначения предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. Сформированная рекреационная зона представлена участками рекреационного озеленения.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов утилизации биологических отходов, объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов,  кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.

Площади функциональных зон населенных пунктов представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 Площади функциональных зон населенных пунктов (по данным обмера опорного плана), га

| Населенные пункты | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Общественно-деловая зона | Зона сельскохозяйственного использования | Зона специального назначения | Зона рекреационного назначения | Производственная зона | Зона транспортной инфраструктуры | Зона инженерной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Григорьевка | 132,0 | 8,2 | 67,1 | 9,2 | 57,3 | 1,1 | 1,1 | 24,3 |
| пос. Чашкан | 46,9 | 0,7 | 14,6 | 23,3 | 12,0 | - | - | 1,2 |
| ст. Чашкан | 16,8 | - | 1,1 | - | - | 14,6 | 0,4 | - |
| пос. Казанка | 38,1 | 1,3 | 34,9 | 0,7 | 23,8 | - | - | 0,2 |
| д. Возрождение | 20,7 | 0,3 | 21,5 | 1,3 | 22,9 | - | - | 0,2 |
| рзд. 26 км | - | - | - | - | - | - | 2,5 | - |
| рзд. 27 км | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - |
| Всего | 254,5 | 10,5 | 139,2 | 34,5 | 116,0 | 15,7 | 7,1 | 25,9 |

2.3. Варианты размещения объектов местного значения

Согласно действующим программам на территории Соль-Илецкого городского округа размещение новых объектов местного значения не предусмотрено.

Таблица 2.3-1 Планируемые объекты местного значения

| N/N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроснабжение |  |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 2 | теплоснабжение |  |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 3 | газоснабжение |  |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 4 | водоснабжение |  |  |  |
| 4.1 |  | Строительство водозабора | Строительство водозабора | с. Григорьевка |
| 4.2 |  | Строительство водопровода | Строительство водопровода | с. Григорьевка, пос. Чашкан |
| 4.3 |  | Ликвидация водозабора | Ликвидация водозабора | с. Григорьевка |
| 4.4 |  | Ликвидация водозабора | Ликвидация водозабора | пос. Казанка |
| 5 | водоотведение |  |  |  |
| 5.1 |  | Строительство очистных сооружений (КОС) | Строительство очистных сооружений | д.Возрождение |
| 5.2 |  | Строительство очистных сооружений (КОС) | Строительство очистных сооружений | пос.Казанка |
| 5.3 |  | Строительство канализации | Строительство канализации | д.Возрождение |
| 5.4 |  | Строительство канализации | Строительство канализации | пос.Казанка |
| 6 | автомобильные дороги местного значения |  |  |  |
| 6.1 |  | Строительство дороги местного значения вдоль федеральной трассы Р-239 Казань-Оренбург-Казахстан | Строительство дороги местного значения | Соль-Илецкий городской округ (вдоль федеральной трассы Р-239 Казань-Оренбург-Казахстан) |
| 7 | физическая культура и массовый спорт |  |  |  |
| 7.1 |  | Строительство спортивной площадки | Строительство спортивной площадки | с. Григорьевка |
| 7.2 |  | Строительство спортивной площадки | Строительство спортивной площадки | д. Возрождение |
| 7.3 |  | Строительство спортивной площадки | Строительство спортивной площадки | пос. Чашкан |
| 8 | образование |  |  |  |
| 8.1 |  | Строительство детского сада | Строительство детского сада | с. Григорьевка |
| 9 | здравоохранение |  |  |  |
|  |  | - | - | - |
| 10 | культура |  |  |  |
| 10.1 |  | Строительство клуба | Строительство клуба | с. Григорьевка |
| 11 | обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов |  |  |  |
| 11.1 |  | Свалка к ликвидации | Свалка к ликвидации | с. Григорьевка |
| 11.2 |  | Свалка к ликвидации | Свалка к ликвидации | д. Возрождение |
| 11.3 |  | Свалка к ликвидации | Свалка к ликвидации | пос.Казанка |

Планируемая дорога местного значения, расположенная вдоль федеральной трассы Р-239 (Казань-Оренбург-Казахстан) в границах Соль-Илецкого городского округа. На момент подготовки внесения изменений в генеральный план, дорога ориентировочно проходит по земельным участкам с кадастровыми номерами: 56:29:0000000:1248, 56:29:0000000:1957, 56:29:0000000:2501, 56:29:0000000:2542, 56:29:0000000:2543, 56:29:0410001:19, 56:29:0411001:14, 56:29:0411001:15, 56:29:0411001:16, 56:29:0411001:17, 56:29:0411001:20, 56:29:0414019:7, точное местопрохождение по земельным участка уточняется путём разработки проекта планировки и межевания территории.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие этих территорий

| N/N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 2 | теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 3 | газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 4 | водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Строительство водозабора | Строительство водозабора | с. Григорьевка | Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 4.2 |  | Строительство водопровода | Строительство водопровода | с. Григорьевка, пос. Чашкан | Не указывается (ст. 23 п. 4 пп. 1 ГК РФ) | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
| 4.3 |  | Ликвидация водозабора | Ликвидация водозабора | с. Григорьевка | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | - |
| 4.4 |  | Ликвидация водозабора | Ликвидация водозабора | пос. Казанка | Зона рекреационного назначения, зона сельскохозяйственного использования | - |
| 5 | водоотведение |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Строительство очистных сооружений (КОС) | Строительство очистных сооружений | д.Возрождение | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона |
| 5.2 |  | Строительство очистных сооружений (КОС) | Строительство очистных сооружений | пос.Казанка | Зона инженерной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона |
| 5.3 |  | Строительство канализации | Строительство канализации | д.Возрождение | Не указывается (ст. 23 п. 4 пп. 1 ГК РФ) | Санитарно-защитная зона |
| 5.4 |  | Строительство канализации | Строительство канализации | пос.Казанка | Не указывается (ст. 23 п. 4 пп. 1 ГК РФ) | Санитарно-защитная зона |
| 6 | автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Строительство дороги местного значения вдоль федеральной трассы Р-239 Казань-Оренбург-Казахстан | Строительство дороги местного значения | Соль-Илецкий городской округ (вдоль федеральной трассы Р-239 Казань-Оренбург-Казахстан) | Не указывается (ст. 23 п. 4 пп. 1 ГК РФ) | Санитарный разрыв |
| 7 | физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Строительство спортивной площадки | Строительство спортивной площадки | с. Григорьевка | Зона рекреационного назначения | Не требуется |
| 7.2 |  | Строительство спортивной площадки | Строительство спортивной площадки | д. Возрождение | Зона рекреационного назначения | Не требуется |
| 7.3 |  | Строительство спортивной площадки | Строительство спортивной площадки | пос. Чашкан | Зона рекреационного назначения | Не требуется |
| 8 | образование |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Строительство детского сада | Строительство детского сада | с. Григорьевка | Общественно-деловая зона | Не требуется |
| 9 | здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - | - | - |
| 10 | культура |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Строительство клуба | Строительство клуба | с. Григорьевка | Общественно-деловая зона | Не требуется |
| 11 | обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Свалка к ликвидации | Свалка к ликвидации | с. Григорьевка | Зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона |
| 11.2 |  | Свалка к ликвидации | Свалка к ликвидации | д. Возрождение | Зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона |
| 11.3 |  | Свалка к ликвидации | Свалка к ликвидации | пос.Казанка | Зона сельскохозяйственного использования | Санитарно-защитная зона |

- Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Строительство объектов федерального значения (согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации) не предусмотрено.

Строительство объектов регионального значения (согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области, утвержденной Постановлением Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 N 579-п (с изменениями))  предусмотрено на территории Соль-Илецкого городского округа (в границах проектирования).

Таблица 4-1 Перечень планируемых объектов регионального значения

| N/N п/п | Код объекта/ справочник | Класс (значение) объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Размещение объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Объекты регионального значения в области физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» | Туристско-рекреационный кластер | Оренбургская область (в границах г. Соль-Илецка, с. Григорьевка, с. Тамар-Уткуль и с. Елшанка Соль-Илецкого городского округа) | Постановление Правительства Оренбургской области от 02 февраля 2015 года № 51-п «Об утверждении границ и режимов округа горно-санитарной охраны курорта местного зачения «Соленые озера» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области» | Карта планируемого размещения объектов регионального значения |
|  | Объекты регионального значения в области промышленности и агропромышленного комплекса, природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 607010101 | Особые экономические зоны (Промышленно-производственная экономическая зона) | Особая экономическая зона промышленно-производственного типа | Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны, заводов и иных объектов недвижимости Срок реализации 2021-2023гг. | Городской округ «город Соль-Илецк», земельный участок с кадастровым номером 56:47:0401004:23 | Санитарно-защитная зона | Карта планируемого размещения объектов регионального значения |
|  | Объекты регионального значения в области энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 602040311 | Линии электропередачи (ЛЭП) (Линии электропередачи 110 кВ) | Заходы на ПС 110/35/10 Соль-Илецкая ВЛ 110 кВ "Пугачёвская-Соль-Илецкая" с отпайками, ВЛ 110 кВ" Маякская-Соль-Илецкая" с отпайками (2 захода) | 119,95 км | Оренбургская область, г. Оренбург, Оренбургский район, Соль-Илецкий городской округ, Акбулакский район | 45 м | Место размещения уточняется инвестором |
| 4 | 602040211 | Электрические подстанции (Электрическая подстанция 110 кВ) | ПС 110/35/10кВ Соль-Илецкая | 48 МВА | Оренбургская область, Соль-Илецкий городской округ | Санитарно-защитная зона | Карта планируемого размещения объектов регионального значения |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные ситуации  природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

5.1.1. Геологически опасные явления

На территории рассматриваемой территории наблюдаются следующие опасные экзогенные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, оползни, обвалы, переработка берега, оврагообразование.

Эрозионные процессы на территории муниципального образования развиты повсеместно и представлены овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Образованию оползней, в той или иной степени подвержены овражные и речные склоны. Особую активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков.

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факторов.

5.1.2. Гидрологически опасные явления

Характерным для рассматриваемой территории, в том числе, из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория муниципального образования ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.), влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

Затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности территории населенных пунктов д. Возрождение, с. Григорьевка, п. Чашкан практически  не подвергаются. ГВВ (гризонт высоких вод) доходит до границ населенных пунктов. Поселок Казанка частично подвержен затоплению.

В паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений в ряде населенных пунктов, способствует развитию оползневых процессов на крутых склонах практически всех рек, как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населения к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении и других факторах.

В районе ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пункты, граничащие с зоной паводка, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой

5.1.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Мероприятия для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера:

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий,  подверженных затоплению паводковыми водами;

- при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений;

- ведение постоянного контроля за состоянием ГТС;

- проведение своевременного ремонта и очистки водоотводного канала перед паводком;

разделение  полей  на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12  метров и пропашками шириной 5-6 метров для борьбы с пожарами хлебных массивов.

5.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных объектов  и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

На рассматриваемой территории (в соответствии с паспортом безопасности) расположены:

-	взрыво-пожароопасный объект - элеватор

-	43,7 км газопровода высокого давления и 12 ГРП;

-	5 газовых  котельных;

-	1 АЗС и станция технического обслуживания;

Наиболее вероятные ЧС для района:

-	аварии на объектах ЖКХ, сопровождаемые нарушением жизнеобеспечения населения;

-	пожары в зданиях и сооружениях с гибелью 2 человек и более.

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

5.2.1. Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

5.2.2.  Мероприятия по предупреждению ЧС на ж/д транспорте

Мероприятия по предупреждению ЧС на ж/д транспорте:

-	пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

-	защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

5.2.3.  Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

•	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

•	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

•	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

•	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

•	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

5.2.4.  Аварии на магистральном и распределительном газопроводе

Под аварийными ситуациями, подразумеваются аварии, которые возникают на этапе эксплуатации газопровода и могут привести к значительным последствиям для людей и окружающей среды.

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

•	Разрушение трубопровода и его элементов, сопровождающихся разлетом осколков металла и грунта;

•	Возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

•	Взрыв газовоздушной смеси;

•	Обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

•	Дым;

•	Токсичность продукции.

Известные аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85*.

5.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. (ст.76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Отделение по организации тушения пожара, расположено по адресу с. Григорьевка, ул. Советская. По нормативным документам, при числе жителей от 1 до 7 тыс. человек, пождепо должно располагать 2 автомобилями. На планируемый срок настоящим проектом предусматривается строительство нового пождепо на два автомобиля в районе перспективной застройки. Строительство отделения пожарной охраны планируется по индивидуальному проекту.

Расстояние от пождепо, до крайнего домовладения, деревни Возрождение – 6,5 км, до крайнего домовладения п. Казанка – 10 км

Нормативное время прибытия – 20 минут, из них 15 мин на дорогу и 5 мин на сбор бригады.

До крайнего домовладения д. Возрождение – 6,5 км, бригада прибудет за  6,5/40 км/час = 0,16 часа (9 мин 45 сек)

До крайнего дома п. Казанка

П. Казанка находится за железнодорожным переездом от с. Григорьевка.  Поэтому  беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара не всегда возможен. Настоящим документом  предлагается создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

При средней скорости движения 40 км/час (в случае беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара)

10 км : 40 км/час = 0.25 часа

0,25 часа = 15 минут, что соответствует нормативам, изложенным в статье 76 федерального закона Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 10 июля 2012.

5.3.1. Потребности воды на пожаротушение

В населенных пунктах рассматриваемой территории предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 (изм.№1 за 1.02.2011), исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 6.3 СП), а время пополнения противопожарного запаса для поселений и сельхоз предприятий - 72 часа (п. 6.4 СП). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.01-85* (изм.№1 1991, изм.№2 1996). Противопожарный расход определяется объемом воды используемом на пожаротушение в жилой застройке или сельскохозяйственном предприятии по наибольшему расходу воды.

Для рассматриваемой территории:

На планируемый срок и первый этап развития принимается один пожар в жилой застройке или один на сельхоз предприятии по наибольшему расходу воды. С расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек при пожаре в жилой застройке и пожаре на с/х предприятии. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек при пожаре в жилой застройке и 2 * 2,5 при пожаре на с/х предприятии.

Требуемый противопожарный запас воды для тушения пожара в жилой застройке составит: ((10 + 2,5) * 10800) : 1000 = 135 м3.

Требуемый противопожарный запас воды для тушения пожара на с/х предприятии составит: ((10 + 2 * 2,5) * 10800) : 1000 = 162 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод  должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа,  или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Сведения о границах населённых пунктов (с. Григорьевка), входящих в состав Соль-Илецкого городского округа, внесены в ЕГРН.

Новой редакцией предусматривается изменение границ населённых пунктов, входящих в состав Соль-Илецкого городского округа.

Перечень включаемых земельных участков:

- в границы с. Григорьевка включаются участки: не предусмотрено.

Перечень исключаемых земельных участков:

- из границ с. Григорьевка исключаются участки: 56:29:0000000:2171, 56:29:0414033:3.

Сведения о границах населённых пунктов (пос. Чашкан), входящих в состав Соль-Илецкого городского округа, не внесены в ЕГРН.

Новой редакцией предусматривается изменение границ населённых пунктов, входящих в состав Соль-Илецкого городского округа.

Перечень включаемых земельных участков:

- в границы пос. Чашкан включаются участки: 56:29:0414013:108, 56:29:0403001:86, 56:29:0414013:64, 56:29:0414013:60, 56:29:0414013:106, 56:29:0403001:101, 56:29:0000000:1169, 56:29:0403001:85, 56:29:0403001:325, 56:29:0414013:58, 56:29:0414013:11, 56:29:0414013:59, 56:29:0414013:61, 56:29:0414013:57, 56:29:0403001:123, 56:29:0414013:9, 56:29:0414013:119, 56:29:0414014:12, 56:29:0403001:301.

Перечень исключаемых земельных участков:

- из границ пос. Чашкан исключаются участки: 56:29:0000000:1124.

Сведения о границах населённых пунктов (ст. Чашкан), входящих в состав Соль-Илецкого городского округа, не внесены в ЕГРН.

Новой редакцией предусматривается изменение границ населённых пунктов, входящих в состав Соль-Илецкого городского округа.

Перечень включаемых земельных участков:

- в границы ст. Чашкан включаются участки: не предусмотрено.

Перечень исключаемых земельных участков:

- из границ  ст. Чашкан исключаются участки: 56:29:0000000:2171.

Сведения о границах населённых пунктов (пос. Казанка), входящих в состав Соль-Илецкого городского округа, не внесены в ЕГРН.

Новой редакцией предусматривается изменение границ населённых пунктов, входящих в состав Соль-Илецкого городского округа.

Перечень включаемых земельных участков:

- в границы пос. Казанка  включаются участки: не предусмотрено.

Перечень исключаемых земельных участков:

- из границ пос. Казанка исключаются участки: не предусмотрено.

Сведения о границах населённых пунктов (д. Возрождение), входящих в состав Соль-Илецкого городского округа, не внесены в ЕГРН.

Новой редакцией предусматривается изменение границ населённых пунктов, входящих в состав Соль-Илецкого городского округа.

Перечень включаемых земельных участков:

- в границы д. Возрождение  включаются участки: 56:29:0000000:1114, 56:29:0000000:1135.

Перечень исключаемых земельных участков:

- из границ д. Возрождение исключаются участки: не предусмотрено.

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Соль-Илецкий городской округ не является историческим поселением федерального или регионального значения.

Особо охраняемых территорий федерального значения на территории Соль-Илецкого городского округа нет.

На территории Соль-Илецкого городского округа (в границах проектирования) расположены особо охраняемые территории регионального значения (согласно постановления Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 №121-п (с изменениями на 13 марта 2020 года) «О памятниках природы областного значения Оренбургской области»).

Таблица 7-1 Перечень особо охраняемых территорий регионального значения

| N п/п | Наименование памятника природы | Местонахождение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урочище Прохладное | к северу от бывшего пос. Прохладный | 87,5 |
| 2 | Урочище Возрождение | в 1,5 км к востоку от с. Возрождение. Соль-Илецкое участковое лесничество, кв. 14 | 52 |

Урочище Прохладное - ландшафтный памятник природы.

Урочище представляет собой сложный долинно-балочный комплекс, состоящий из глубокой облесенной долины с меловыми обрывами, оврагов, родников, плесов Куралы и склонов долины, заросших кустарником. Густой приречный лес образуют вяз шершавый, ольха черная, тополь белый, тополь черный, осина, береза, ветла, ива трехтычинковая, ива пятитычинковая, ива козья. Из кустарников здесь обычны жимолость татарская, жостер слабительный, боярышник кроваво-красный. В урочище гнездится орел-могильник, обитают лось, косуля, барсук, лиса. От бывшего поселка Прохладного сохранился старый заброшенный фруктовый сад.

Режим особой охраны памятника природы (запрещенные виды использования)

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются:

- разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;

- выпас мелкого рогатого скота;

- нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений;

- хранение, захоронение и обезвреживание отходов;

- гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;

- выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);

- хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;

- передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Допустимые виды использования памятника природы

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:

1)	добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

2)	поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;

3)	рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;

4)	устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений:

- посещение территории гражданами;

- проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;

- сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;

- передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;

- проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Урочище Возрождение - ландшафтно-ботанический памятник природы.

Притеррасный черноольшаник, расположенный в непосредственной близости от шоссе Соль-Илецк-Акбулак и железной дороги. Ольха растет небольшими группами по буграм-коблам. Кустарниковый покров состоит из шиповника, крушины, черной смородины, калины и черемухи. Богатая водно-болотная и луговая растительность.

Эталон пойменных ландшафтов р.Илек, имеющий важное природоохранное и экологическое значение.

Режим особой охраны памятника природы (запрещенные виды использования)

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещаются:

- разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;

- выпас мелкого рогатого скота;

- выпас крупного рогатого скота и лошадей;

- нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в том числе линейных сооружений;

- хранение, захоронение и обезвреживание отходов;

- гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;

- выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов);

- использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;

- эксплуатация воздушных линий электропередачи 6-10 кВ с металлическими траверсами и неизолированным проводом, не оборудованных птицезащитными кожухами;

- передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Допустимые виды использования памятника природы

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:

1)	сенокошение допускается в объеме не более 15% площади памятника природы ежегодно, в первую очередь для сенокошения предоставляются залежные угодья и полоса шириной 10 м по периметру памятника природы;

2)	проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности охотничьих ресурсов;

3)	добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

4)	поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;

5)	рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;

6)	устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.

На территории памятника разрешаются без дополнительных ограничений:

- посещение территории гражданами;

- проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;

- ведение пчеловодства;

- сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;

- передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;

- проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и МПР Оренбургской области.

На территории Соль-Илецкого городского округа (в границах проектирования) расположены памятники археологии, являющиеся выявленными объектами культурного наследия.

Таблица 7-2 Памятники археологии

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия (с расшифровкой пообъектного состава) | Местонахождение объекта | Категория охраны | Реквизиты и наименование акта о постановке государственную охрану объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночный курган 1 | п. Казанка, в 3,7 км к востоку-юго-востоку от поселка | Выявленный | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 |
| 2 | Курганный могильник 1 4 кургана | Оренбургская область Соль-Илецкий район п. Казанка, в 1 км к С от поселка | Федерального значения | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21 |
| 3 | Курганный могильник 2 3 кургана | Оренбургская область Соль-Илецкий район п. Казанка, в 11 км к С от поселка | Федерального значения | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21 |
| 4 | Курганный могильник 3 | п. Казанка, в 11 км к северу от поселка | Выявленный | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 |
| 5 | Курганный могильник «Обилькин Луг 1» | п. Казанка, в 2,4 км к северо-северо-востоку от поселка | Выявленный | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 |
| 6 | Курганный могильник «Обилькин Луг 2» | п. Казанка, в 5,2 км к северо-северо-востоку от поселка | Выявленный | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 |
| 7 | Курганный могильник Казачий кордон 1 | п. Казанка, в 6,2 км к востоку-юго-востоку от поселка | Выявленный | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 |
| 8 | Курганный могильник 4 | п. Казанка, в 0,7 км к северо-востоку от поселка | Выявленный | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 |

Регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации производится в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями на 18 июля 2019 года).

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

В связи с этим при оформлении собственности на земельные участки и (или) землеотводах заявителю необходимо обращаться в Госорган с целью проведения историко-культурной экспертизы земельного участка и выявления памятников археологии, либо отсутствия таковых.

Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке градостроительной документации территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Режим использования земель объектов археологического наследия устанавливается в полном соответствии с действующим законодательством по охране объектов культурного наследия и «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

На территории объектов археологического наследия разрешается:

- Ведение хозяйственной деятельности, не влияющей негативно на предмет охраны объектов культурного наследия.

- Проведение научных исследований – раскопок (при наличии Открытого листа установленной формы).

На территории объектов археологического наследия запрещается:

- Проектирование и ведение любых работ (землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и т.д.), прямо или косвенно связанных с нарушением поверхностного слоя.

- Нарушение правил противопожарной безопасности.

- Складирование грунта.

- Устройство инфраструктурных объектов, необходимых для строительства или функционирования хозяйственных объектов.

- Стоянка любых транспортных средств.

- Использование для любых иных целей, которые могут негативно повлиять на сохранность объекта культурного наследия.

- Проведение незаконных раскопок.

- Сборы и вынос археологических материалов (артефактов).