Приложение № 5

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ

от  27.12.2016 № 500

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ В ГРАНИЦАХ

НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА ГОРОД  СОЛЬ-ИЛЕЦК

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:         Администрация  МО Соль-Илецкий

городской округ

Контракт:        №73  от 17 августа  2016 г

Исполнитель:  Андреева Н.В.

Соль-Илецк ● 2016

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Проект «внесение изменений в Генеральный план» состоит из 2-х томов:

- Материалы по обоснованию внесений изменений в Генеральный план (Том 2);

- Положение о территориальном планировании (Том 1).

Проект внесений изменений в Генеральный план предоставляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Проект внесений изменений в Генеральный план разработан в соответствии с "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

Содержание 1 тома (часть А)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ	6

1 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
|  | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в границах населённого пункта г. Соль-Илецк | 1:10 000 |
|  | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения | 1:25 000 |
|  | Карта границ населённого пункта г. Соль-Илецк ( проектные предложения) | 1:25 000 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Территориальное планирование муниципального образования осуществляется в соответствии  с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно-правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития.

Причинами проведения работ являются:

- Изменение градостроительного законодательства Российской Федерации.

- Требуется   учесть  разработанные проекты  планировок  территории.

- Требуется изменение  границ  населённых пункта г. Соль-Илецк с  учётом  фактического  использования  участков  и перспективного развития.

- Требуется изменение функционального зонирования территории населенных пунктов.

- Требуется установление функционального зонирования за границами населённого пункта.

Целями работы внесений изменений в утверждённый Генеральный план МО Соль-Илецкий городской округ является:

1. Приведение документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством.

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Изменить функциональное зонирование населенных пунктов в соответствии с современным и перспективным развитием территорий, в соответствие с действующим законодательством.

2. Определить функциональное зонирование территорий муниципального образования за границами населенных пунктов в соответствии с современным и перспективным развитием территорий, в соответствие с действующим законодательством.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию муниципального образования, приоритетных национальных проектов.

В проекте внесений изменений в Генеральный план учитываются все мероприятия запланированные в ранее утвержденном Генеральном плане с учетом вновь сложившейся ситуацией.

Границами  проектирования являются  границы населённого пункта      г. Соль-Илецк и кадастровые кварталы: 56:47: 0603001, 0602001,0601001,0502003, 0502002, 0501001, 0403002, 0403001, 0402003, 0402001, 0401004, 0401003, 0401001, 0301004, 0101080, 0101079, 01010787, 0101077, 0101075, 0101074, 0101073, 0101072, 0101071, 0101070, 0101069, 0101068, 0101066, 0101064, 0101063, 0101062, 0101061, 0101060, 0101059, 0101058, 0101057, 0101056, 0101055, 0101054, 0101053, 0101052, 0101051, 0101050, 0101049, 0101048, 0101047, 0101046, 0101045, 0101044, 0101043, 0101042, 0101041, 0101040, 0101039, 0101038, 0101037, 0101023, 0101022, 0101020, 0101016, 0101013.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Ранее утвержденный Генеральный план предусматривал:

Развитие города в северном  и северо-восточном направлении за железнодорожном узлом и  в западном направлении, создавая компактные жилые образования с комплексной застройкой.

Северо-восточное направление является жилым и производственным резервом для города, замыкая композиционную структуру города, и в дальнейшем, при строительстве и интенсивном развитии федеральной трассы, даст возможность выхода к ней объектами торгово-деловой функции.

Создание логистического центра (зоны транспортной инфраструктуры), двух новых коммунально-складских зон на въезде в северный район, еще больше подчеркнет транспортную и экономическую связь Соль-Илецка с регионами России и Казахстаном.

Проблемы обеспечения связей между планировочными районами и курортной зоной решаются за счёт:

- пешеходного путепровода в створе ул. Советской;

- объездной дороги в восточной части на Тамар - Уткуль;

- увеличения числа городских магистралей между западным, центральным и восточным районами;

- нового переезда через железную дорогу, учета и включения в транспортную систему города проектируемой федеральной трассы Оренбург-Актюбинск.

Генеральный план  предусматривает также капитальное строительство за счет реконструкции (уплотнения) малоценного малоэтажного фонда, а также на площадках выноса производственных объектов, расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях центрального планировочного района.

Территории для реконструкции выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности.

Под максимальным эффектом следует понимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки города, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение её инвестиционной привлекательности.

Достижение такой цели обеспечивается выборочной (или сплошной в отдельных случаях) реконструкцией кварталов центра города и кварталов, формирующих облик основных городских магистралей (Советской, Персиянова, Уральской, Вокзальной, Цвиллинга и др.).

Курортная функция предполагает дальнейшее развитие центра города, детальной разработки территории соленых озер, выборочной реконструкции жилой усадебной территории под объекты рекреации и отдыха с выходом в пойму реки Песчанка, с дальнейшим уходом в новую курортно-бальнеологическую зону на территории городских лесов и лесов гослесфонда, пострадавших от пожара.

Объездная дорога с севера на юг, огибающая город с востока, дает возможность увести транспортные грузопотоки из города, стимулирует создание зоны рекреации в пойме р. Елшанка, тем самым задает новое планировочное направление в зону соленых озер.

Улучшение среды обитания в целом – важная проблема развития Соль-Илецка.

Планируемое закрепление за городом «курортного статуса» обуславливает особые требования к перечню размещаемых на его территории общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего стандартам, принятым для городов-курортов.

Формирование и насыщение общественной застройки должно подчеркнуть имидж города для создания благоприятного инвестиционного климата.

Представляется, что при любых масштабах перспективного развития города он должен представлять собой цельное, комфортное для проживания градостроительное образование с взаимосвязанными районами и участками жилой застройки, с полным инженерным оборудованием и благоустройством, доступным многофункциональным обслуживанием.

Дальнейшее развитие центра, организация курортной зоны, благоустройство всего города, формирование элементов городской среды в районах значительного малоэтажного строительства должно отобразить и подчеркнуть статус города.

Это позволит усилить привлекательность города для потенциальных инвесторов, для отдыхающих и туристов, для удержания в городе собственной молодёжи и, в конечном итоге, для повышения уровня проживания всего населения города.

Данные  внесения изменений  предусматривают перспективное жилищное  строительство на  прогнозный период в юго-восточной части, путём включения в границы населённого пункта  территории бывшего аэродрома  площадью около 480га.

Планируемые объекты местного значения подверглись корректировки с  учётом разработанной документации по  планировке.

Проектом предлагается исключить из границ населённого  пункта существующий полигон ТБО,  а  также  откорректировать границу населённого пункта с учётом земельных участков поставленных на кадастровый учёт.

Проектом  предлагается уточнение  функционального зонирования в границах населённого пункта с учётом разработанной  документации по  планировке территории.

За границами населённого пункта предлагается установления функциональных зон с  учётом современного и перспективного использования земельных участков, а также зон с особыми условиями использования территории.

Также  возникла необходимость дополнить  генеральный план  разделом  «Параметры функциональных зон за границами населённых пунктов, а также сведения о планируемых для размещения в них объектов регионального значения, объектов местного значения, за исключением линейных объектов.» следующего содержания:

ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

В настоящем проекте (Внесений изменений в Генеральный план) за границами населённого пункта выделены следующие функциональные зоны:

- Зоны государственного лесного фонда;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- зоны специального назначения.

1. Зона государственного лесного фонда.

- Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.

- Зоны сельскохозяйственного использования.

Зоны сельскохозяйственного использования выделяются на территории МО вне границ населенного пунктов, на землях не занятых лесной растительностью, вне земель лесного фонда.

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Значительные территории зоны сельскохозяйственного использования попадают в водоохранную зону; на зону сельскохозяйственного использования в границах водоохранных зон накладываются дополнительные ограничения в ее использовании в соответствии с Водным кодексом РФ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

- В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

- Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

- Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.

- Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

- Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

- Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

- Зоны специального назначения.

- В состав территорий специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов производства и потребления, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Для объектов, расположенных на территориях специального назначения, в зависимости от мощности, характера и количества,  выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ и других вредных физических факторов на основании санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные зоны.